TechnischePRIVATE 

[image: image1.png]EURASIL



Informatie

LITHOFIN Cotto-GLANSMILK voor Terracotta e.a.                                 Art.-No. 137-


Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN-Programma voor Cotto. Het is een gebruiksklaar beschermings- en onderhoudsprodukt op basis van in water opgeloste natuurlijke en natuurverwante wassen en polymeren.

Technische data
Dichtheid: 1,00 g/cm³   pH-waarde: 7-8

Uiterlijk: melkachtige emulsie  

Geur: aangenaam fris.

Eigenschappen
LITHOFIN GLANSMILK vormt na het opdrogen een glanzende laag op het oppervlak, tegelijkertijd wordt het uiterlijk verbeterd, de kleur wat verdiept en de beschermende werking verhoogd. De oppervlakken zien er frisser uit en de kleur van de oppervlakken wordt dieper. Door polijsten kan de glans nog verhoogd worden.

Toepassing
Voor het opfrissen van de glans van met was behandelde vloeren van Cotto, kleitegels, terracotta, Terres cuites. Alleen geschikt voor binnen. Ook geschikt voor de be​handeling van door de leverancier voorbehandelde oppervlakken.

Houdbaarheid
De houdbaarheid is afhankelijk van het gebruik. Als onderhouds​pro​dukt moet LITHOFIN GLANSMILK opnieuw aange​bracht worden wanneer de werking minder wordt.

Verwerking
Altijd alleen op schone oppervlakken opbrengen. Voor het op​frissen van de glans wordt LITHOFIN GLANSMILK van tijd tot tijd aan het schoonmaak-water toegevoegd (ca. 1/4 liter op 5 liter water).

Bij sterk afgesleten vloeren met een spons, trekker of Sooger puur opbrengen. Na het drogen kan machinaal of met de hand gepolijst worden.

Wanneer u onbehandelde Cotto wilt voorzien van een beschermende laag die gepolijst kan worden, moet LI​THOFIN GLANSMILK min​stens 2 x opgebracht worden. De droogtijd tussen de enkele verwerkin​gen bedraagt ongeveer 30-60 minuten, afhankelijk van de tempera​tuur.

Advies: Niet op lopen tijdens het opdrogen. Voor regelmati​ge reinigingsverzorging wordt LITHOFIN Cotto-EASY-CLEAN ge​bruikt.

Droogtijd 
ca. 30-60 minuten

Verbruik 

ca. 20 m²/liter onverdund,

ca. 150 m²/liter verdund.

Opslag
Vorstvrij bewaren. Eenmaal bevroren product kan niet meer ge​bruikt worden; kan ca. 3-4 jaar bewaard worden.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens de verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: niet aanduidingsplichtig.

RID/ADR: geen gevaarlijke stof.

Ingrediënten volgens EG-aanbeveling: wassen, acrylaten, geur- en hulpstoffen, conserverings-middel, < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen.

Duitsland: UBA 0790 0006

Zwitserland: Geen gifklassering, BAGT-Nr. 73 540.

Milieubescherming
Ingrediënten zijn gemakkelijk biologisch afbreek​baar. Bevat geen fosfaat.

Opruiming: Mag verdund in het afvalwater geloosd worden. Verpakking is van voor het milieu onscha​delijk polyethylen (PE) en geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzame​lings-systemen voor materialen die geschikt zijn voor hergebruik (zie aanwijzing op het etiket) opgeruimd worden.

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (10 in een doos)

5-liter container (2 in een doos)

Deze informatie kan en mag alleen gebruikt worden als advies. Het gebruik van de produkten dient af​gestemd te worden op de plaatselijke omstandighe​den en de te behandelen oppervlakken. In alle ge​vallen van twijfel dient het produkt van te voren uit​geprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL8.96hps)
