  Technische

[image: image1.png]EURASIL



    Informatie

PRIVATE 

LITHOFIN Cotto-WAX-FINISH             


                                       Art.-Nr. 139-




Beschrijving
Een speciaal produkt uit het LITHOFIN Programma voor Cotto (Methode 2 -modern-). Het is een ge​bruiksklaar produkt op waterbasis en bevat zowel hoogwaardige en natuurlijke wassen als additieven.

Technische data
Dichtheid:  1,00 g/cm³     pH-waarde:  9-10

Uiterlijk:  witte dispersie/emulsie

Geur:  praktisch reukloos

Kenmerken
LITHOFIN Cotto-WAX-FINISH vormt een zelfglan​zende en beschermende film. Deze zorgt ervoor dat verontreinigingen aan het oppervlak blijven en niet kunnen intrekken. De verzorging wordt wezenlijk verlicht, daar tegelijkertijd het oppervlak minder ruw wordt. Het uiterlijk van de vloer verbetert, maar be​houdt zijn natuurlijke lichte kleurstructuur. De film  vergeelt niet en is zeer slijtvast. LITHOFIN Cotto- WAX-FINISH is eenvoudig en veilig te verwerken.

Toepassing
Voor de zelfglanzende eindbehandeling van bin​nenvloeren van Cotto, Terracotta, kleiplavuizen, Terres Quites enz.

Ook geschikt voor in de fabriek voorbehandelde Cotto plavuizen (Cotto finito).

Aanwijzing: Zoutgeglazuurde oppervlakken mogen alleen behandeld worden met een dunne laag LI​THOFIN Cotto-WAX-FINISH. Door onbehandelde poreuze Cotto plavuizen vooraf te impregneren met LITHOFIN Cotto-PREWAX wordt de beschermende werking versterkt en lijken de op​pervlakken lichter.

Verwerking
LITHOFIN Cotto-WAX-FINISH ruim en gelijkmatig opbrengen op de schone en droge vloer met behulp van een mop of spons. LITHOFIN Cotto-WAX-FI​NISH kan ook met een tuinsproeier opgebracht en onmid-dellijk met een spons verdeeld worden. Na een droog-tijd van ca. 40-60 min. dient een tweede laag opge-bracht te worden. Vlekken en druppel​vorming ver-mijden of onmiddelijk met een produk​toplossing verwijderen. Bij zeer poreuze ondergron​den kan een derde laag noodzakelijk zijn. lets dun​ner aanbrengen op alle voorbehandelde oppervlak-ken. De werk-apparatuur met water schoon-maken. Meest gunstige verwerkings​temperatuur: 5-25o C.

Let op: Tijdens het drogen niet op de vloer lopen. Altijd het hele oppervlak van een ruimte behande​len. Sproeiers op hout, glas, lak enz. afdoen met een vochtige doek.

Verbruik
Ca. 5-10 m²/liter bij zachte kleiplavuizen, Terres Quites, Spaanse en Franse Cotto soorten (2 keer opbrengen); ca. 10-15 m²/liter bij Florentijnse en Italiaanse Cotto (2 keer opbrengen); ca. 10-15 m²/li​ter bij vooraf geïmpregneerde, voorbehandelde of in de was gezette oppervlakken.

Nabehandeling
Voor verdere verzorging raden we LITHOFIN Cotto-EASY-CLEAN aan. Bij afnemende bescherming kan naar behoefte ook LITHOFIN Cotto-WAX-FINISH toegevoegd worden aan het schoonmaakwater.

Opslag
Vorstvrij, droog en afgesloten. Ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v.EG-Richtlijn 88/379: Geen.

RID/ADR: Geen gevaarlijk materiaal.

Ingrediënten volgens EG-aanbeveling: 15-30 % acry​laten, < 5% anionogene en niet-ionogene opper-vlakte-actieve stoffen, conserveringsmiddel.

Milieubescherming
De tensiden zijn biologisch afbreekbaar volgens WRMG. Bedreigingsklasse voor water 0.

Opruiming: Mag verdund in het afvalwater geloosd worden. Verpakking is van voor het milieu onscha​delijke polyethyleen (PE) en is geschikt voor recy​cling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelingssystemen voor materialen die geschikt zijn voor hergebruik (zie aanwijzing op etiket).

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (doos van 10)

5-liter container (doos van 2)

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL8.96hps)
