TechnischePRIVATE 

[image: image1.png]EURASIL



Informatie

LITHOFIN  FZ-Intensiefreiniger voor fijn verglaasde tegels    

    Art.-No. 180-


Beschrijving
LITHOFIN FZ-Intensiefreiniger is een alkalisch gecon​centreerd reinigingsproduct zonder oplos-middelen met een uitge​ba​lanceerde combinatie van biologisch afbreekbare reini​gings- en speciale vet- en vuiloplossende ​com​ponenten.

Technische data
Dichtheid: 1,07 g/cm3
pH-waarde: ca. 14 (concentraat)

Uiterlijk: heldere, lichtbruine vloeistof

Geur: licht citroenachtig

Eigenschappen
LITHOFIN FZ-Intensiefreiniger lost hardnekkig algemeen vuil, olie- en vetlagen, rubber- en schoenvegen, polymeer- en waslagen, zelfglanzende emulsie enz. op en verwijdert ze. 

Toepassing
LITHOFIN FZ-Intensiefreiniger wordt gebruikt voor het reinigen van gepolijste of ongepolijste fijn verglaasde keramische tegels of gres porcellanato​. Het heeft zijn nut bewezen voor het grondig reiniging en on​der​houd van tamelijk belaste keramische oppervlakken.

Verwerking
LITHOFIN FZ-Intensiefreiniger wordt afhankelijk van de mate van vervuiling onverdund of tot ca. 1:10 met water verdund opge​bracht. Met een schrobber of vloerwisser verdelen en ca. 10-20 minuten laten inwerken, waar nodig schrobben. De oplos​sing niet laten opdrogen. Daarna met water opnemen en nochmaals met veel schoon water nadweilen.

Voor grote oppervlakken: LITHOFIN FZ-Intensief-reiniger in de reinigingsautomaat gebruiken. Dosering: ca. 0,3-0,4 liter per 10 liter water, voldoende voor een oppervlak van 100-150 m². Zorg ervoor dat de oppervlakken goed nat gemaakt worden, want alleen dan kunt u er zeker van zijn dat het vuil wordt opgelost en opgenomen.

Let op: Niet gebruiken op gepolijst marmer, Eloxal, gelakte oppervlakken en andere alkaligevoelige ondergronden. In geval van twijfel eerst op een onopvallende plaats uitproberen.

Advies: Voor onderhoud van licht tot normaal ver​vuil​de oppervlakken adviseren wij LITHOFIN FZ- Onderhoudsreini​ger.

Verbruik
Afhankelijk van de mate van vervuiling ca. 10-15 m² bij geconcentreerd gebruik, 50-100 m² bij gebruik in verdunde vorm.

Opslag
Koel en afgesloten, een aantal jaren houdbaar.

Veiligheid
Tijdens het werken (waterdichte) handschoenen dragen, nat geworden kleding uittrekken, handen goed wassen en insmeren met crème. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: corrosief Irriteert de ogen en de huid. Wanneer het in de ogen komt goed spoelen met water en de hulp van een arts inroepen.

RID/ADR: Kl. 8, Cijfer 42c (geldt niet voor dozen met 1-L flessen).

Ingrediënten volgens EG aanbeveling: < 5% kalium-en natriumhydroxide, 5-15% anionogene, < 5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, conser-veringsmiddel, hulpstoffen.

Registratie in Duitsland: UBA 0790 0056

Zwitserland: GK3, BAG TNr. 87 034

Milieubescherming
De oppervlakte-actieve stoffen zijn volgens EC-aanbeveling biologisch afbreekbaar en op basis van natuurlijke en weer aangroeiende grondstoffen. Bevat geen fosfaat.

Opruiming: Kan verdund via het riool worden afgevoerd. Verpak​king bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamel-systemen (zie aan​wijzing op etiket) opgeruimd worden.. Waterbedreigingsklasse 0 (eigen beoordeling).

Verpakking
1-liter fles met kinderveilige dop (10 stks in doos)

5-liter container (2 stks in doos)

10-liter container (enkel)

Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (NL2.97hps)
