TechnischePRIVATE 

[image: image1.png]EURASIL



Informatie

LITHOFIN  KF- Sanitairreiniger  (CETAN)
                                                  Art.-No. 111-


Beschrijving
Een speciaal produkt uit het LITHOFIN-Pro-gramma voor keramiek, tegels en sanitair (KF).

LITHOFIN KF-Sanitairreiniger is een concentraat dat een mengsel van speciale zuren en hoogwaardige reinigende werkstoffen bevat.

Het is zeer werkzaam, maar toch mild en is met water afspoelbaar zonder resten achter te laten. 

Technische data
Dichtheid: 1,10   g/cm3


pH-waarde: < 1 (concentraat)

Uiterlijk: helder, blauw

Geur: fruitig-fris

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Eigenschappen
LITHOFIN KF- Sanitairreiniger lost  kalk- en vuilkafzettingen, watersteen, zeep- en vetresten, roest, urineaanslag op,  zodat ze met water  afgespoeld kunnen wor​den.

Toepassing
Voor regelmatig gebruik in de badkamer, keuken, toillet, douche. LITHOFIN KF- Sanitairreiniger is geschikt voor keramieke tegels, chroom, roest-vrijstaal, zementvoegen, glas als ook kunststof.

Verwerking
LITHOFIN KF-Sanitairreiniger,  afhankelijk van het vuil tot 1: 15 met water verdunnen, met borstel of spons opbrengen. Bij kleinere oppervlakken is een scheutje op een vochtige spons voldoende.

Kort laten werken en met water goed afspoelen.

Hardnekkige resten en korsten met LITHOFIN KF- Sanitairreiniger puur behandelen.

Let op ! Niet geschikt voor zuurgevoelige opper-vlakken zoals gepolijst marmer, emaille, eloxaal, 

sommige (decor-) tegels enz.  

In geval van twijfel uitproberen op een onopvallende plaats.

Verbruik
ca. 30 m²/liter bij matig vuil

Opslag
Koel en afgesloten. Vele jaren houdbaar.

Veiligheid
Bij verwerking van grotere hoeveelheden ad-viseren wij het dragen van gummihandschoenen.

Irriterend voor de ogen en de huid. Bij aanraking met de ogen onmiddelijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v. EG-richtlijn 88/379:  Irriterend.

RID/ADR Kl. 8, Cijfer 31c (geldt niet voor doos met 1-liter flessen).

Ingrediënten volgens EG aanbeveling: Zuren,      < 5% nie​t-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen.

Registratie in Duitsland: UBA 0790 0005

Zwitserland: GK4. BAGT-Nr. 73 495

Milieubescherming
De zuurcomponenten worden tijdens het reinigen voor het grootste deel geneutraliseerd. De opper-vlakte-actieve stoffen, zijn vol​gens EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Fosfaatvrij.

Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvrien-delijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen (zie aanwijzing op het etiket).

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter container (2 stuks in doos)

10-liter container (enkel)

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op plaatse​lijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product vooraf uitgeprobeerd te wor​den op een onopvallende plaats. (NL2.97rs)
