[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN  KF-VLEKSTOP voor keramische tegels, Terracotta enz.                    Art.-No. 118-


Beschrijving
Een speciaal product uit het LITHOFIN programma voor keramiek, tegels, klinkers (KF). De gebruiksklare  langdurige impregnering bevat water- en olie-afstotende siliconenverbindingen in organische oplosmiddelen.    

Eigenschappen
Lithofin KF-VLEKSTOP dringt in poreuze keramische oppervlakken en vormt in de poriën en capilairen een vliesdun laagje. Dit  zorgt ervoor dat water en olie niet onmiddellijk geabsor​beerd wordt, maar enige tijd op het oppervlak staan blijft. Deze tijd varieert van een paar uur tot 14 dagen dat is afhankelijk van het absorptievermog-en en de hoeveelheid aktief product. Zo  kunnen substan-cies die vlekken veroorzaken, vuil water, olie,  vet enz. eenvoudig opgenomen worden. Het oppervlak is daarddor gemakkelijk te onderhouden. Lithofin KF-VLEKSTOP is UV-bestendig en vergeelt niet. De optiek van het opper-vlak alswel de slipveiligheid worden nauwelijks beïnvloed.

Technische data
Dichtheid:  0,78 g/cm²,  Vlampunt: 22( C (c.c.)

Uiterlijk:  kleurloos,  Geur: aromatisch



Reductie van de wateropname:
ca. 90-95 %

Waterdampdoorlaatbaarheid:
ca. 85-90 %

Toepassing

Voor vlekafstotende behandeling en het vergemakkelijken van het onderhoud van alle absorberende poreuze  kera-mische vloeren, zoals ongeglazuurde tegels, klinkers, pla-vuizen, terracotta e.a.(vóór de cottobehandelingsme​thode <CLASSIC>) is Lithofin KF-VLEKSTOP onontbeerlijk op vloe​ren in keukens, badkamers, restaurants, op terrassen e.a. .Lithofin  KF-Vlekstop is geschikt voor zowel binnens-als buitenshuis en wordt bij voorkeur gebruikt voor nieuwe vloeren.

Advies: Voor fijnverglaasdetegels met een dicht oppervlak adviseren wij Lithofin  FZ-Impregnering.

Houdbaarheid
Buitenshuis 3-4 jaar.

Binnenshuis  afhankelijk van de gebruikte  onderhouds-producten. Bij een goede verzorging gedurende vele jaren werkzaam. Daarna kan een nabehandeling volgen.

Verwerking
De te behandelen oppervlakken moeten absorberend, volkomen droog en schoon zijn. Lithofin KF-VLEKSTOP onverdund gelijkmatig en royaal opbrengen met kwast of lamsvachtroller. Bij licht absorberende oppervlakken een kwast of doek gebruiken. Schuimvor​ming vermijden.Het niet ingedrongen product volledig opnemen vóór het kan opdrogen. Doek even​tu​eel bevochtigen met het produkt.

Verwerkingstemperatuur: 10-25(C. Niet in de volle zon verwerken. Vloerverwarming eventueel uitschakelen.

Let op: het product mag niet opdrogen op het oppervlak. Niet absorberende oppervlakken kunnen niet geïmpreg-neerd worden. In geval van twijfel proefstukje doen. Glas,  kunststoffen, rubber,  gelakte en andere oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen moeten beschermd worden. Spetters onmiddellijk afwissen.

Droogtijd
De oplosmiddelen verdampen voor het grootste deel binnen 2 uur. Er kan daarna over de vloer gelopen worden, maar hij mag nog niet nat gemaakt worden. Volledige droging na ca. 24 uur. De volledige werkzaam-heid van de impregnering treedt na 24 - 48 uur in.

Verbruik: Dit is afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond. Richtwaarde: Terracotta ca. 6 m²/liter, ongeglazuurde splijtktegels: ca. 10 m²/liter.

Verdere behandeling
Voor regelmatige onderhoud adviseren we Lithofin  KF- Onderhoudsproduct of Lithofin GLASTILAN. De werking van Lithofin KF-VLEKSTOP wordt hiermee ondersteund. Ontvettende of uitlogende produkten niet  gebruiken.

Opslag
Koel, droog en afgesloten. Kan ca. 2-3 jaar bewaard worden. Aan​gebroken verpakkingen zo snel mogelijk verwerken.

Veiligheid
Tijdens en na het gebruik goed ventileren. Niet gebruiken in ruimtes waarin open of licht verpakte levensmiddelen worden bewaard. Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening gevaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: Ontvlambaar.

RID/ADR: Kl. 3, Cijfer 31c (geldt niet voor dozen met verpakkingen van 0,5 L, 1L en 5L).

UN-Nr. 1993 flammable liquid, n.o.s. (white spirit).

Ingrediënten: volgens EG-Aanbeveling: meer dan 30% alifatische en aromatische koolwaterstoffen, polysiloxaan. 

Milieubescherming
Bevat oplosmiddelen, geen gechloreerde kool-lwaterstoffen. Niet in het riool terecht laten komen.

Opruiming: vloeibare productresten vallen onder bijzonder afval. Verpakking is van milieuvriendelijk witblik en geschikt voor recycling. Droge verpakkingen zonder restanten kunnen via inzamelsystemen  (zie etikett) opgeruimd worden.

Verpakking
1-liter fles met kinderveilige dop (10 stks in doos)

5-liter kan (2 stks in doos), 10-liter kan (enkel)
Deze informatie kan en mag elleen als advies gebruikt worden. Het gebruik van de produkten dient afgestemd te worden op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. In alle gevallen van twijfel dient het produkt van te voren uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plek. (4.96NL2.97hps)
