TechnischePRIVAT 

Informatie

LITHOFIN  LÖSEFIX   Wasverwijderaar                                                            Art.-No. 018-


Beschrijving
Het gebruiksklare reinigingsmiddel met een uitge-balanceerde combinatie van actieve oplos- en reinigingscomponenten.

Technische data
Dichtheid: 0,82 g/cm3
Uiterlijk: helder

Geur: aromatisch, naar sinaasappelschil.

Ontvlammingspunt: ca. 3°C (c.C.)

Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar.

Eigenschappen
LITHOFIN LÖSEFIX lost organische veront-reinigingen op zoals was, olie, vet, teer, bitumen, verse verf, doorzichtige verfsoor​ten voor hout, beschermlagen, verharde resten van middelen voor het verzor​gen van steensoorten enz. en maakt deze afneembaar met water.

Toepassing
Voor het verwijderen van olie-achtige, vettige en andere verontreinigingen van tegen oplosmiddelen bestande ondergronden zoals verschillende oppervlakken van natuur- en sierbetonsteen, keramiek, tegels, klei- en klinkertegels, betonpleister voor vloeren enz. Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Gebruik

LITHOFIN LÖSEFIX wordt puur op het droge oppervlak opgebracht en verspreid, eventueel geboend. Na een inwerktijd van ca. 5-15 minuten water toevoegen, schrobben en de vloeistof opnemen met een waterzuiger of dweil. Met veel schoon water naspoelen. Bij sterke vervuiling behandeling op opgedroogde oppervlak herhalen.

Let op! Niet gebruiken op rubber, perspex, kunststof, lino​leum, asfalt​platen, verf, pas gelakte en andere oppervlakken die gevoelig zijn voor oplosmiddelen. In geval van twijfel eerst uitproberen op een onopvallende plaats.

Verbruik
ca. 10-15 m²/liter

Opslag
Koel en droog. Niet boven 25°C, ca. 3-4 jaar houdbaar.

Veiligheid
Tijdens en na de verwerking zorgen voor goede ventilatie. Niet verwerken in ruimtes waarin open of licht verpakte levensmiddelen worden bewaard.

Buiten bereik van kinderen houden.

Karakterisering volgens verordening voor ge-vaarlijke stoffen respectievelijk EG-richtlijn 88/379: Ontvlambaar.

RID/ADR: Kl.3, Cijfer 31c (geldt niet voor dozen met 1-liter en 5-liter verpakkingen).

Ingrediënten volgens EG-Advies: >30 % alifatische en aromatische koolwaterstof, < 5 % niet- ionogene oppervlakte-actieve stoffen, geurstoffen.

Duitsland: UBA 0790 0013

Zwitserland: GK5, BAGT-Nr. 74 229

Milieubescherming
De tensiden zijn volgens EG-richtlijn biologisch afbreekbaar. Bevat geen chloorkoolwaterstof.

Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk blik en is geschikt voor hergebruik. Uitgespoelde verpakking kan opgeruimd worden via inzamelsystemen voor bijzondere materialen (aanwijzing op etiket).

Produktresten vallen onder bijzonder afval.

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting

(10 stuks in doos)

5-liter blik (2 stuks in doos)

10-liter blik (enkel)

Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaatselijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In geval van twijfel eerst uitproberen op een onopvallende plaats. (NL8.96hps)
