Fiche

technique

PRIVAT 

LITHOFIN LÖSEFIX pour éliminer la cire et l’huile   

                          Réf.-No. 018-


Description

Ce produit de nettoyage prêt à l’emploi con​tient une combinaison équilibrée de solvants et d’agen​ts nettoyants actifs.

Spécifications techniques

Poids volumique : 0,82 g/cm³ 


Aspect : transparent

Odeur : aromatique, zeste d’orange

Point d’inflammation : env. 39(C (vase clos)

Solubilité dans l’eau : émulsifiable                  

Propriétés

Pour les rendre lavables à l’eau, LITHOFIN LÖSEFIX dissout les impuretés organiques : cire, huile, gras, goudron, bitume, peinture fraîche, bois glacés, couches de vitrification, résidus durcis de produit d’entretien de la pierre et autres substances similaires.

Domaine d’application

Élimination d’impuretés huileuses, grasses, etc. sur les supports résistants aux solvants, à savoir diverses surfaces en pierre naturelle et artificielle, céramique, carreaux de céramique, carreaux d’argile, brique recuite, dalles de ciment, etc. S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur.

Application

Appliquez le LITHOFIN LÖSEFIX pur sur la surface séchée et répartissez-le, à la brosse si nécessaire. Laissez agir 5 à 15 minutes puis ajoutez de l’eau, brossez énergiquement et retirez le liquide avec un aspirateur à liqui​des ou un torchon. Lavez ensuite avec beau​coup d’eau claire. Si le support est très en​crassé, répétez la procédure sur la surface séchée.

Attention : Ne pas traiter le caoutchouc, le Plexiglas®, le plastique, le linoléum, les pla​ques d’asphalte, la peinture, les surfaces fraî​chement vernies et autres supports sensibles aux solvants. En cas de doute, faire un essai sur une surface peu visible.

Rendement

Environ 10 à 15 m²/litre

Entreposage

Tenir au frais et au sec. Ne pas conserver à plus de 25°C. Se conserve env. 3 à 4 ans.

Sécurité

Bien aérer avant et pendant l’application.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Marquage suivant la réglementation relative aux matières dangereuses ou la Directive CE 88/379: Inflammable.

RID/ADR: Cl. 3, Réf 31c (ne con​cer​ne pas le carton de bouteilles de 1 et 5 li​tres)

Composition suivant recommandation CE: 

>30 % d’hydrocarbures aliphatiques et aroma-tiques, < 5 % Tensio-actifs non ioniques, par​fu​m.

Registration Suisse: Classe de tox.--- OFSP-TNo.74 229,  Allemagne: UBA 0790 0013.

Protection de l’environnement

Les agents de surface sont biodégradables suivant les critères CE. Ne contient pas d’​hy​dr​ocarbures chlorés.

Élimination: Le bidon est en poly​ét​hylè​ne (PE) non polluant et recyclable. Après rin​çage, les bidons peu​vent être intégrés au sy​stème de récupération des matières (voir les indica​tions sur l’étiquet​te). Les restes de pro​duit constitu​ent des dé​chets spéciaux.

Conditionnement

Bouteille de 1 litre avec bouchon de protection pour les enfants (10 par carton)

Bidon de 5 litres (2 par cartons)

Bidon de 10 litres (à l’unité)

Ces informations sont communiquées sous toute réserve. L'utilisation des produits doit être adaptée aux conditions locales et à la sur​face à traiter. En cas de doute, il convient de tester le produit sur une surface peu visible. (F8.96hps)
