[image: image1.png]EURASIL




Lithofin ASR alkalische speciaalreiniger

Omschrijving

Een speciaal product uit het Lithofin programma voor professioneel gebruik

Hoogalkalische, snelwerkende reiniger op basis van alkaliën in een uitgekiende combinatie. Zeer werkzame , biologisch afbreekbare reinigingscomponenten en losmiddelen.

Het product is oplosmiddelvrij,reukloos en veroorzaakt geen onaangename of schadelijke dampen.

Eigenschappen

Lithofin ASR lost en verwijdert was, olie,vet,verf,verharde onderhoudsmiddelen, hardnekkige vervuiling,ingebrande vetten,extreme vervuiling enz.

Technische gegevens :

Dichtheid : 1,2g/cm²

pH-Waarde : 14 (concentraat)

uitzicht : vloeibaar, gelig,helder

geur : niet specifiek

oplosbaarheid in water : volledig

toepassingsbereik

voor extreme vervuilingen op, en intensief reinigen van natuur- en kunststeentegels, keramische tegels , betonsteen, plaastersteen enz. geschikt voor binnen- én buitengebruik
verwerking

Lithofin ASR tot ca.1:3 – 1:5 met water verdunnen, aanbrengen en verdelen, eventueel schrobben. Na een inwerktijd van 5-15 minuten met water schrobben en afspoelen of met gummitrekker wissen. Steeds onmiddellijk met zuiver water goed naspoelen. Bij hardnekkige vervuilingen of onvoldoende resultaat de behandeling herhalen of het product puur gebruiken.

Opgelet : het is aanbevolen het product op een onopvallende plaats uit te proberen.

Niet  gebruiken op gepolijst marmer, alkali-gevoelige oppervlakken zoals aluminium, inox,vele kunststoffen, gelakte oppervlakken enz.

Verbruik : ca. 10-20m² per liter naargelang aard en type vervuiling, tot 100m² per liter bij verdunde toepassing.

Opslag :Koel en gesloten : tot 5 jaar houdbaar.

Milieu :De aanwezige tensiden zijn volgens WRMG biologisch afbreekbaar. Fosfaatvrij.WGK 2 volgens VwVwS van 17/5/99

Afval : de verpakking is milieuvriendelijk polyethyleen en recycleerbaar . gespoelde verpakking is ophaalb
aar volgens richtlijn op etiket.
Veiligheid : 

Inhoudsstoffen : <5% anionische tenside, <5% niet-ionische tenside, <5% NTA, Alkaliên,hulpstoffen.

Gevaargoedverordening : kenteken volgens EG richtlijn 1999/45/EG: C etsend

Gesloten en buiten beriek van kinderen bewaren . Bij oogcontact onmiddellijk overvloedig spoelen en een arts waarschuwen.Voor de verwerking aangepaste kledij , handschoenen en schutbril/masker dragen. Bij een ongeval of bij onwel worden direkt arts waarschuwen en mogelijk dit etket voorleggen.

ADR2003/GGVSE

Verpakking :
5 liter bus (2 stuks in karton)

