[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN Onderhoudsprodukt voor Blauwe Steen                            Art.-No. 389-


Oppervlakken moeten niet alleen schoon zijn, maar er ook verzorgd uitzien. Dit is met een minimum aan inspanning te bereiken met LITHOFIN Onderhoudsprodukt voor Blauwe Steen.

Beschrijving
LITHOFIN Onderhoudsprodukt voor Blauwe Steen is een mild speciaalprodukt op basis van zeep met een uitge​balanceerde combinatie van natuurlijke en syn​thetische reini​gingsstoffen, aangevuld met actieve onderhoudscomponen​ten. Deze sinds tientallen jaren beproefde formule garandeert een grondige reiniging, gepaard met een optimaal onderhoud en een minimum aan inspanning.

Technische data

Dichtheid: 1,0 g/cm³   

pH-waarde: ca. 10 (concentraat)

pH-waarde bij gebruik: ca. 7-8   

Geur: aangenaam fris 

Uiterlijk: dik vloeibaar, opaliserend  

Oplosbaarheid in water: volkomen

Eigenschappen
Zeer actieve reinigingde werkstoffen maken het vuil los, zodat het gemakkelijk op te nemen is. De tijdens het dweilen op het oppervlak achterblij-vende film laat tijdens het drogen verzorgings-componenten achter . 

Bij regelmatig gebruik wordt de vloer stee​ds mooier, d.w.z., de natuurlijke kleurstructuur wordt meer geaccentueerd en verleent een fris, verzorgd uiterlijk. Tegelijkertijd wordt het oppervlak merkbaar ongevoeliger voor vlekken.

LITHOFIN Onderhoudsprodukt voor Blauwe Steen is mildalkalisch en loogt niet uit. Alle ingrediënten zijn en blijven in water oplosbaar, daarom kan het produkt geen lagen vormen.

De vorming van grauwe kalkzeepresten wordt door speciale toevoegingen vermeden. Deze effecten worden niet bereikt met uitlogende kalize​pen.

Toepassing
Het ideale verzorgingsproduct  voor zowel grote oppervlakken als in huis, waar met een mini​mum aan inspanning goed verzorgde vloeren gewenst zijn.

LITHOFIN Onderhoudsprodukt voor Blauwe Steen is geschikt voor alle waterbestendige ondergronden, maar wordt speciaal voor Blauwe Steen gebruikt.

Verwerking
Voeg een scheutje (ca. 20 ml) LITHOFIN Onderhoudsprodukt voor Blauwe Steen aan een emmer water (ca. 8 liter) toe. Daarmee wordt de vloer gedweild. Bij de eerste verwerking kan de  

dosis verdubbeld worden.  Niet naspoelen met schoon water.

Verbruik
LITHOFIN Onderhoudsprodukt voor Blauwe Steen is een rijk concentraat en daardoor zeer zuinig in het verbruik.

Bij grote oppervlakken, die dagelijks met een schrob- of boenzuigmachine worden gereinigd, moet men rekenen met een maande​lijks verbruik van ca. 2 L /100 m².

Opslag
Geen speciale voorschriften voor opslag van toepassing. Houdbaarheid praktisch onbegrensd.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v.EG-Richtlijn 88/379: Geen.

RID/ADR: Geen gevaarlijk materiaal.

Ingrediënten naar EG-aanbeveling: 5-15% natuurlijke zepen, < 5 % anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen.  

Milieubescherming
Snel biologisch afbreekbaar volgens OECD-Test 301 B. Het voldoet aan de voorschriften van de EG.

Opruiming: Kan verdund via het riool worden afge-voerd. Verpak​king is vervaardigd van milieuvrien-   delijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor recycling. Uitgespoelde verpakkingen kunnen via inzamel-systemen (zie aan​wijzing op etiket) opgeruimd worden.

Verpakking
1 liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op de plaat​selijke voorschriften en de te behandelen oppervlakken. In geval van twijfel dient het product eerst uitgeprobeerd te worden op een onopvallende plaats. (0.NL2.97rs

