[image: image1.png]EURASIL



TechnischePRIVATE 

Informatie

LITHOFIN  MURO  Cementsluierverwijderaar  -extra sterk-                   Art.-No. 010-


Voor het verwijderen van cementsluiers en mortel-resten zijn zuurhoudende producten nodig. Alleen daarmee kunnen cementfil​ms werkelijk worden ver-wijderd. Het "wegnemen", d.w.z. bedek​ken met olie- of washoudende middelen, is geen blijvende oplos​sing, omdat de sluier er weer doorheen komt. Dergelijke oppervlakken kunnen dan alleen met veel inspanning weer in orde gebracht worden.

Beschrijving

LITHOFIN MURO bevat een mengsel van speciale zuren plus een  reinigingsversterkende componenten, in een meer dan 30 jaar beproefde combinatie. Daardoor is LITHOFIN MURO in bijzondere mate geschikt voor vele reinigingsopgaven door professionele gebruikers.

Technische Data
Dichtheid: 1,12 g/cm3   pH-waarde < 1 (Concentraat)

Uiterlijk: gelig, helder    Geur: naar bittere amandelen

Oplosbaarheid in water: zeer goed

Eigenschappen

LITHOFIN MURO lost oppervlaktevervuilingen op zoals mortelresten, cementsluiers, verharde vuilaanslag, uitslagen, roest- en kalkafzettingen 

Toepassing

LITHOFIN MURO is universeel te gebruiken na het leggen van de tegels, in de natuursteenbranche, voor het reinigen van gevels - praktisch overal waar tegels, natuur- en sierbetonsteen moet worden gereinigd. LITHOFIN MURO wordt vooral buiten en op bouwplaatsen gebruikt.

Ondergronden

Alle zuurbestendige ondergronden kunnen gereinigd worden met LITHOFIN MURO, zoals b.v. keramische tegels, aardewerktegels, tegel-, klei- en klinkervloeren, Cotto en sierbetonsteenoppervlak-ken, architectonisch beton en wasbeton evenals vele soorten natuursteen.

Advies: LITHOFIN MURO is niet geschikt voor gepolijste en fijngeslepen kalksteenoppervlakken.

Bij ijzerhoudende natuursteensoorten (b.v. Serrizo) kan een gelige verkleuring (roest) optreden. Deze steensoorten dienen daarom alleen met LITHOFIN MN-Cementsluierverwijderaar worden gereinigd, 

waarmee zich dit effect niet voor​doet.

Voor inpandig gebruik adviseren wij de mild 

geurende LITHOFIN KF-Cementsluierverwijderaar, of 

voor natuurstenen de speciale LI​THOFIN MN-Cementsluierverwijderaar.

Verwerking
LITHOFIN MURO wordt verdund tot 1:10, op de vooraf nat gemaakte oppervlakken opgebracht en na een korte inwerktijd afgespoeld met veel water.

Let op: Voor zuurgevoelige oppervlakken zoals email, chroom, zink, roestvrij staal, eloxal, gepolijst marmer, bepaalde decortegels enz. is LITHOFIN MURO niet geschikt. In geval van twijfel uitprobe​ren op een onopvallende plaats. Bij het verwerken van grotere hoe​veelheden kunnen gevoelige materialen aangetast worden door de dampen. Tijdens en na het verwerken dienen de ruimtes goed geventileerd te worden.

Verbruik: ca. 5-15 m²/liter

Opslag

Koel en afgesloten. 

Meerdere jaren houdbaar.

Veiligheid

Irriteert de huid en de ogen. Bij contact met huid en ogen onmiddellijk met veel water spoelen. 

Buiten bereik van kinderen houden.

Aanduiding volgens verordening voor gevaarlijke stoffen b.v. EG-richtlijn 88/379: (Xi) Irriterend.

RID/ADR Kl. 8, Cijfer 66c (geldt niet voor doos met 1-liter flessen)

Ingrediënten volgens EG aanbeveling: Zuren, minder dan 5% nie​t-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, hulpstoffen, 

Milieubescherming
De zuurcomponenten worden tijdens het reinigen voor het grootste deel geneutraliseerd. De tensiden zijn vol​gens EG-richtlijn biologisch afbreekbaar.

Fosfaatvrij.

Opruiming: Verpakking bestaat uit milieuvriendelijk polyethyleen (PE) en is geschikt voor hergebruik. Uitgespoelde verpakkingen kunnen opgeruimd worden via inzamelsystemen (zie aanwijzing op het etiket).

Verpakking
1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)

5-liter container (2 stuks in doos)

10-liter container (enkel)
Deze informatie kan en mag alleen dienen als vrijblijvend advies. Het gebruik van de producten dient afgestemd te worden op plaatse​lijke voorschriften en op de te behandelen oppervlakken. In alle twijfelgevallen dient het product vooraf uitgeprobeerd te wor​den op een onopvallende plaats. (NL7.96 hps)
