TETRA – Classe B 125

Dispositif de fermeture en fonte type TETRA
charge d'utilisation classe B 125 selon EN 124;

cadre et couvercle en fonte ductile,

exécution gaufrée, antidérapante;

avec couche de protection bitumineuse (couleur noire);

exécution certifiée étanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement par l’organisme de contrôle agréé BTI
(Bautechnisches Institut) de Linz, Autriche;

avec verrouillage intégré dans le couvercle;

avec joint NBR 9 x 11 mm, 25 +/- 5 Shore;

le couvercle est rabattable avec un angle de 100°;

Caractéristiques techniques :

- ouverture libre : "a" mm (voir tableau);

- dimensions hors tout : "b" mm (voir tableau);

- hauteur du cadre : h = 80 mm;

- poids du couvercle env. … kg (voir tableau);

- poids total env. … kg (voir tableau).

Couvercle étanche type TETRA,

| N° d'article | Classe | Ouverture libre : a (mm) | Dimensions hors tout : b (mm) | Poids (kg) couvercle | Poids (kg) total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TET48-033-125 | B 125 | 300 x 300 | 440 x 410 | 10 | 24 |
| TET48-044-125 | B 125 | 400 x 400 | 540 x 510 | 16 | 37 |
| TET48-055-125 | B 125 | 500 x 500 | 640 x 610 | 26 | 47 |
| TET48-066-125 | B 125 | 600 x 600 | 740 x 710 | 36 | 58 |
| TET48-088-125 | B 125 | 800 x 800 | 940 x 910 | 80 | 113 |
| TET48-101-125 | B 125 | 1000 x 1000 | 1140 x 1110 | 117 | 127 |
| TET47-064-125 | B 125 | 600 x 400 | 710 x 540 | 28 | 47 |
| TET47-086-125 | B 125 | 800 x 600 | 910 x 740 | 53 | 82 |
| TET47-106-125 | B 125 | 1000 x 600 | 1110 x 740 | 77 | 101 |