[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]D O OJ—— | I — i —1
,—,_._.l]—

® poopodoooooo @
000000M000 =48
Y 00D00000000000Cd]
000000000
00000000000

h 0000000000000
4 DOOMOO0000

© 00000000000 g

&





[image: image3.jpg]TEXTE DE CAHIER DES CHARGES
DESSIN TECHNIQUE

ACO Passavants.a., Preenakker 6, 1785 Merchtem , Tél.052 381770, Fax.052 381771, www.aco.be, aco@aco.be





TETRA – Classe D 400








�





Dispositif de fermeture en fonte type TETRA�charge d'utilisation classe D 400 selon EN 124;


cadre et couvercle en fonte ductile,


exécution gaufrée, antidérapante;


avec couche de protection bitumineuse (couleur noire);


exécution certifiée étanche aux odeurs et aux eaux de ruissellement par l’organisme de contrôle agréé BTI�(Bautechnisches Institut) de Linz, Autriche;


avec verrouillage intégré dans le couvercle


et boulonné avec 4 boulons;


avec joint NBR 9 x 11 mm, 25 +/- 5 Shore;


le couvercle est rabattable avec un angle de 100°;





Caractéristiques techniques :





- ouverture libre : "a" mm (voir tableau);


- dimensions hors tout : "b" mm (voir tableau);


- hauteur du cadre : h = 80 mm;


- poids du couvercle env. … kg (voir tableau);


- poids total env. … kg (voir tableau).








Couvercle étanche type TETRA,





�





N° d'article�
Classe �
Ouverture libre :�a (mm)�
Dimensions hors�tout : b (mm)�
Poids (kg) �couvercle�
Poids (kg)�total�
�
TET48-033-400�
D 400�
300 x 300�
440 x 410�
13�
27�
�
TET48-044-400�
D 400�
400 x 400�
540 x 510�
19�
39�
�
TET48-055-400�
D 400�
500 x 500�
640 x 610�
31�
52�
�
TET48-066-400�
D 400�
600 x 600�
740 x 710�
36�
68�
�
TET48-088-400�
D 400�
800 x 800�
940 x 910�
92�
117�
�
TET48-101-400�
D 400�
1000 x 1000�
1140 x 1110�
131�
175�
�
TET47-064-400�
D 400�
600 x 400�
710 x 540�
34�
53�
�
TET47-086-400�
D 400�
800 x 600�
910 x 740�
67�
88�
�
TET47-106-400�
D 400�
1000 x 600�
1110 x 740�
95�
122�
�









