ACO MultiTop Bituplan 800

Dispositif de fermeture ACO MultiTop Bituplan 800

Couvercle de voirie ACO MultiTop Bituplan 800 avec anneau adaptateur en acier;
spécialement conçu pour être placé dans un enrobé (asphalte) au moyen d’un coffrage 
réutilisable en acier (à commander séparément);
permet lors du compactage un réglage flottant en hauteur de 160 à 220 mm et évite 
ainsi la détérioration de couche de pose de mortier;
cadre en fonte grise (EN-GJL) et couvercle en fonte ductile (EN-GJS);
avec couche de protection noire à base d'eau, respectant l'environnement
le couvercle est muni de 2 auto-verrouillages synthétiques robustes ne nécessitant aucune maintenance;
sans charnière pour une sécurité routière optimale et une maintenance réduite;
muni d'un joint amortisseur Pewepren périphérique renouvelable dans le cadre;
dimensions hors tout du cadre : Ø 1070 mm, ouverture libre : 810 mm, hauteur du cadre : 150 mm;
poids du couvercle seul : 75 kg, poids total : 174 kg;
charge d’utilisation classe D 400 selon NBN EN 124;

| Exécution du couvercle | Dimension du cadre (mm) | Ouverture libre (mm) | Hauteur du cadre (mm) | Classe de résistance | Poids (kg) | N° d’article |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto-verrouillage | Ø 1070 | Ø 810 | 150 | D 400 | 174 | 210288 |

| Options |  | Poids (kg) | N° d’article |
| --- | --- | --- | --- |
| Coffrage en acier, réutilisable | Ø 937 | 28,5 | 210132 |
| Crochet de levage, longueur 60 cm |  | 1,5 | 600643 |