Avaloir pied de descente

Avaloir pied de descente DN 100

Avaloir pied de descente en fonte asphaltée,
sans garde d’eau;

avec tamis à déchets amovible, en PE;

muni d'une entrée supplémentaire afin de reprendre la descente d'eau pluviale ronde 
en DN 100 ou DN 125;

avec sortie verticale DN 100 (Ø 110 mm)
à raccorder sur une tuyauterie SML selon 
DIN 19522;

hauteur totale : 235 mm ;

avec couvercle d’inspection 158 x 158 mm;

charge d’utilisation : classe K 3 kN;

poids total env. 11 kg.

| N° d’article avaloir pied de descente | Hauteur (mm) | Couvercle d’inspection (mm) | Raccordement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN | Ø (mm) |
| 5217.90.00 | 235 | 158 x 158 | 100 | 110 |