Siphon de cave

| N° d’article siphon de cave | Hauteur (mm) | Dimensions (mm) | Raccordement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DN | Ø (mm) |
| 5001.00.00 | 170 | 200 x 200 | 100 | 110 |
| N° d’article du cadre de surhaussement | Hauteur (mm) | Dimensions (mm) | Poids (kg) |  |
| 5079.80.00 | 45 | 200 x 200 | 2,5 kg |  |

Siphon de cave DN 100

Siphon de cave en fonte asphaltée;

avec paroi siphoïde formant une occlusion hydraulique de 60 mm;

muni d’un regard de visite sous la grille pour curage de la sortie,

panier en PE, indépendant de la garde d’eau;

grille à fentes en fonte, simplement posée;

réglable en hauteur par paliers par l’ajout de cadres de surhaussement supplémentaires (option);

dimensions de la grille 200 x 200 mm;

hauteur totale 170 mm;

charge admissible classe L 15 kN ;

sortie verticale DN 100 à 90° ;

poids total env. 1 kg.