ACO ALLROUND CA

Cour anglaise ALLROUND en polypropylène renforcé de fibres de verre (GFPP), piétonne, grille caillebotis mailles 30/30

Cours anglaises

Cour anglaise universelle, préfabriquée en polypropylène renforcé de fibres de verre (GFPP),

couleur blanc. Dimensions, profondeur 40 cm, largeur x hauteur (jour):

- 80.0 x   60.0 cm

- 100.0 x   60.0 cm

- 100.0 x 100.0 cm

- 100.0 x 130.0 cm

- 125.0 x 100.0 cm

Matériau résistant aux UV et entièrement recyclable. Matériau lisse. 
Le fond est muni d’une ouverture verticale diamètre 110 mm pour le raccordement d’un siphon/crépine et un tuyau d’évacuation. La cour anglaise est munie d’ouvertures pour la pose contre le mur, ainsi qu’un évidement pour appliquer une masse de jointoyage étanché. Elément prémoulé prévu pour l’ancrage de 
la grille (kit anti-effraction). 

Grille
Grille caillebotis en acier galvanisé à chaud, mailles 30 x 30 mm. Surface égale. 
La grille est munie d’ergots de positionnement, elle est munie d’une chaine qui est attachée à la cour anglaise (kit anti-effraction). La grille convient pour surcharge piétonne ou equivalente (1,5 kN).

Accessoires
- 4 vis pour fixer la cour anglaise. 
- Drainage avec siphon-crépine pour raccordement aux égouts. 
- Eléments pour le montage d’une cour anglaise étanche (sur un mur imperméabilisé au bitume).
- Rehausse en polypropylène renforcé de fibres de verre.

Code de mesurage
Cour anglaise (corps, grille, système de montage et anti-effraction): à la pièce.

Pose
Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.

REF. RVO/CA3030PIETONNE/2009